SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP9

Copyright (c) Siemens Industry Inc., 2011

목차

설치 시 주의사항

1	운영체제 및 하드웨어 요구사항

2	작동 환경

3	설치

4	업그레이드 라이센스 설치

사용 시 주의사항

# 5	새로운 기능

# 6	알려진 문제 및 해결책

6.1	문제

6.2	언어

6.3	일반 통신

6.3.1	다중 마스터 통신

6.4 	프로젝트 호환성

7	강제 실행 기능 사용

설치 시 주의사항

1	운영체제 및 하드웨어 요구사항

- Microsoft Windows XP SP3 (32-bit 전용) 또는 Windows 7 (32-bit 및 64-bit).

- 위의 운영체제 중 하나를 실행하고 있는 개인용 컴퓨터(PC)의 경우 자세한 정보는 Microsoft 사양을 참조하십시오.

- 최소 350MB의 여유 하드 디스크 공간

- 작은 글꼴 설정 및 1024x768 픽셀의 최소 화면 해상도 사용

- Microsoft Windows에서 지원되는 마우스

- S7-200과 통신하려면 다음 중 하나가 필요합니다.

–	USB 포트에 연결된 PC/PPI 케이블

–	직렬 통신 포트(PC COM1 또는 COM2)에 연결된 PC/PPI 케이블

–	CP(통신 프로세서) 카드 및 MPI(다분기점 인터페이스) 케이블

–	EM241 모뎀 확장 모듈

–	CP243-1 또는 CP243-1 IT 이서네트 확장 모듈

- Windows XP SP3 (32-bit) 및 Windows 7 (32-bit 및 64-bit)에서 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9에 대한 CP 카드 지원:

- CP5512	지원됨

- CP5611	지원됨
Windows 7 64-bit에 설치하는 경우 PG/PC 인터페이스 설정 장치인 CP5611(PPI)이 지원되지 않습니다. 대신 CP5611(MPI) 또는 CP5611(PROFIBUS)을 선택할 수 있습니다. CP5611(MPI) 인터페이스는 9.6Kbps를 제외한 모든 전송 속도에 사용할 수 있습니다. CP5611(PROFIBUS) 인터페이스는 모든 전송 속도에 사용할 수 있습니다.

- CP5613	지원되지 않음

- CP5614	지원되지 않음

- Windows 7 64-bit 운영체제에서 PG/PC 인터페이스 설정

64-bit 버전의 PG/PC 인터페이스에서 장치 이름 형식이 시스템 매뉴얼 및 도움말 항목에 설명된 이전 32-bit PG/PC 인터페이스에서 변경되었습니다. 64-bit 버전에서 장치 이름 형식은 <Device.Protocol.InstanceNumber>입니다. 여기서 "Device"는 "PC/PPI 케이블"과 같은 장치 이름이고, Protocol은 "PPI" 또는 "MPI"와 같은 통신 프로토콜이고, "InstanceNumber"는 1에서 n 사이의 숫자입니다. 동일한 유형의 장치가 여러 대 설치되어 있는 경우가 아니면 일반적으로 InstanceNumber는 1입니다.

- SIMATIC NET 설치 문제
SIMATIC NET V6.2 이전 버전이 컴퓨터에 설치되어 있다면 설치 중 다음 오류가 발생할 수 있습니다.  
"Fatal error in SIMATIC NET Component sntieno.dll"
"Installation of protocol siem_isotrans failed with error code hr=0x80070430"

이러한 오류가 발생하면 다음 단계를 따르십시오.
1. 설치를 마치고 PC를 재부팅합니다.  재부팅해야 합니다.
2. 프로그램 추가/제거를 사용하여 소프트웨어를 설치해제하고 PC를 재부팅합니다.  재부팅해야 합니다.
3. 소프트웨어를 다시 설치하면 오류가 발생하지 않습니다.

- 인텔리전트 모듈을 유효한 모듈 위치에 놓을 수 있습니다(CPU 펌웨어 버전이 1.21 이상인 경우). 인텔리전트 모듈을 지원하는 이전 CPU 펌웨어를 포함한 시스템의 경우, 인터넷 업데이트 9261022를 참조하십시오. 이전 CPU 펌웨어를 위한 이 업데이트를 사용하려면 기본적으로 모든 인텔리전트 모듈이 CPU와 근접한 그룹으로 있어야 합니다.(예: CPU와 인텔리전트 모듈 그룹 사이에 개별 또는 아날로그 모듈은 허용되지 않습니다.)

현재 사용 가능한 인텔리전트 모듈:

–    EM277 PROFIBUS-DP

–    EM241 Modem

–    EM253 Position

–    CP243-1 Ethernet

–    CP243-1 IT Internet

2	작동 환경

Windows XP에서 STEP 7-Micro/WIN 소프트웨어를 설치하여 작업할 수 있으려면, 사용자는 최소 파워 사용자 권한으로 로그온해야 합니다.

Windows 7에서 STEP 7/Micro/WIN을 설치하여 작업할 수 있으려면 사용자는 관리자 권한으로 로그온해야 합니다.

STEP 7-Micro/WIN 사용 시 최대 절전 모드를 비활성화하는 것이 좋습니다. 프로젝트가 네트워크를 통해 STEP 7-Micro/WIN에 접근하거나 온라인 연결이 열려 있는 동안 최대 절전 모드에 들어가면 다음 오류가 발생할 수 있습니다.

- 예기치 않은 온라인 연결 종료

- PC 네트워크를 통해 열린 열려 있는 프로젝트에서의 데이터 손실

이들 오류를 피하려면 Windows 제어판에서 운영체제의 에너지 절약 옵션을 수동 트리거로 설정합니다. 이렇게 설정하면 타이머에서 휴면을 자동으로 트리거하지 않게 됩니다. 위에서 설명한 대로 통신 작업 중 최대 절전 모드를 수동으로 트리거하지 마십시오.

다음 운영체제 버전에서 STEP 7-Micro/WIN 버전 4.0 SP9가 테스트되었습니다.

- Windows XP SP3 (32-bit 버전)

- Windows 7 (32-bit 버전)

- Windows 7 (64-bit 버전)

STEP 7-Micro/WIN V4.x 릴리스만이 S7-200 PC Access v1.x와 동시 연결을 수용할 수 있습니다. 예를 들어 동시에 STEP 7-Micro/WIN V3.x 및 S7-200 PC Access v1.x에서 통신을 실행할 수 없습니다.

주: 불안정한 작동 또는 설명할 수 없는 프로그램 잠금이 발생하면, 컴퓨터의 BIOS 세팅을 조사하고 하이퍼-스레딩이 비활성화되어 있는지 확인합니다.  다른 상황을 해결하려면 애플리케이션을 다시 실행하기 전에 PC를 재부팅하십시오.

3	설치

1.  MS-Office 도구표시줄을 포함한 모든 애플리케이션을 닫습니다.

2.  STEP 7-Micro/WIN CD를 CD-Rom 드라이브에 넣습니다. 자동 시작 옵션을 비활성화하지 않은 경우 설치 프로그램이 자동으로 실행됩니다. CD에 있는 "Setup.exe" 파일을 더블 클릭하여 설치 프로그램을 수동으로 시작할 수 있습니다.

3.  디스플레이된 지침을 따라 설치를 완료합니다.

주: 	STEP 7-Micro/WIN을 Windows XP 또는 7 운영체제에 설치하려면, 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.

주: 	STEP 7-Micro/WIN을 설치하면, 설치 프로그램이 대상 디렉토리를 지정할 것을 요청합니다.  새로운 버전을 설치하기 전에 이전 버전의 STEP 7-Micro/WIN을 제거하는 것이 좋습니다.  제어판에서 "프로그램 추가/제거"를 사용하여 이전 버전을 설치해제합니다.

4	업그레이드 라이센스 설치

이전 버전의 STEP 7-Micro/WIN이 이미 컴퓨터에 설치되어 있다면, 업그레이드 CD에서 업그레이드 설치를 실행하면 됩니다.  새 운영체제를 새로운 컴퓨터에 설치하려면, 먼저 전체 개인 라이센스를 설치한 다음 업그레이드 CD에서 업그레이드 설치를 실행해야 합니다.

주:	Windows 7에서 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 업그레이드 라이센스 설치
먼저 이전 버전의 STEP 7-Micro/WIN V4.0의 전체 개인 라이센스를 설치한 다음 업그레이드 CD에서 SP9 업그레이드 설치를 실행해야 합니다. Windows 7이 설치된 컴퓨터에서는 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9만 실행할 수 있습니다.

사용 시 주의사항

5	새로운 기능

V4.0의 새로운 기능을 찾으려면, STEP 7-Micro/WIN 애플리케이션을 실행하고 프로젝트 트리 상단의 "새로운 기능" 링크를 더블 클릭합니다.

6	알려진 문제 및 해결책

6.1	문제

1. 	Microsoft Windows 작동에 관한 도움말 항목

STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 도움말 시스템에는 더 이상 지원되지 않는 Microsoft Windows 버전 및 통신 장치와의 작동에 대해 설명하는 그래픽 및 텍스트가 포함되어 있습니다. STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 운영체제 및 통신 지원 정보는 이 추가 정보 파일의 “운영체제 및 하드웨어 요구사항” 섹션을 참조하십시오.

2. 	CP 카드 설치

CP 카드를 넣거나 설치하기 전에 STEP 7-Mirco/WIN을 항상 설치해야 합니다. STEP 7-Micro/WIN에는 CP 카드에서 사용되는 I/O 드라이버 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

3.	직렬 포트로의 애플리케이션 접근 관리

PC의 제어판에서 STEP 7-Micro/WIN 통신 설정 또는 PC/PG 인터페이스를 사용하여 PC COM PORT 매개변수를 설정하면, 특정 조건때문에 COM 포트 선택 필드가 COM 포트 번호 옆에 별표로 표시됩니다. 이 별표는 사용자의 PC 설정에서 다른 애플리케이션이 동일 COM 포트를 사용하도록 이미 지정했다는 것을 뜻합니다. 예를 들어 Palm Pilot 소프트웨어가 PC에 설치되어 있고 STEP 7-Micro/WIN을 설치하려고 하는 경우, 일반적으로 PC가 부팅될 때마다 Palm Pilot 소프트웨어가 로드되므로 이 별표가 나타납니다. STEP 7-Micro/WIN이 포트에 접근할 수 있으므로 기타 애플리케이션을 언로드(설치제거)하여 COM 포트의 여유 공간을 확보해야 합니다.

4. 	HP DeskJet 컬러 프린터

HP DeskJet 컬러 프린터에 문제가 있거나 다른 프린터와 관련한 문제가 있다면, 프린터 제조업체에서 최신의 드라이버를 다운로드해 보십시오. 또는 프린터 드라이버를 사용자 프린터에 대해 Windows 범용 드라이버로 변경할 수 있습니다. 예를 들면(DeskJet의 경우) 범용 드라이버는 550c 드라이버입니다.

5. 	TD 200 통신

이전 TD 200(v1.2 이전)은 CPU를 조사할 때 CPU 215 또는 CPU 216을 사용하는 프로그램을 다운로드하거나 업로드하는 중 문제가 발생할 수 있습니다. TD 200에서의 현재 시간 초과 오류는 더 이상 새로운 CPU 모델에서는 적당하지 않습니다. 이 오류를 해결하려면 일시적으로 TD 200을 네트워크에서 연결해제하고 프로그램을 다운로드하거나 업로드한 다음 TD 200을 네트워크에 다시 연결합니다.

6. 	TC-35 휴대 전화 모뎀

Siemens TC-35 모뎀에서 사용되는 특정 Dell 노트북의 통신이 제대로 이루어지지 않습니다. 직렬 포트가 사용 중이지 않을 때 전송 라인이 높은 일부 Dell 노트북에서 이 문제가 발생됩니다. 이 때문에 Siemens TC-35(및 가능한 다른 산업 표준 모뎀)를 리셋하면 초기화 순서 문제에 이어 통신 오류가 발생합니다.

7. 	TC-35 휴대 전화 모뎀 원격 프로그래밍

Siemens TC-35 모뎀의 원격 모뎀 프로그래밍은 &W AT-명령을 사용합니다. 이 모뎀의 초기 펌웨어 버전은 이 명령을 지원하지 않습니다. 이 명령이 지원되지 않으면 이 모뎀의 프로그래밍이 실패합니다.

8. 	네트워크 프린터

네트워크 프린터가 기본 프린터로 할당되고 PC 네트워크 연결이 연결 해제되어 있다면, STEP 7-Micro/WIN을 시작할 때 오류가 발생할 수 있습니다. PC를 네트워크에 다시 연결하거나 로컬 프린터를 기본 프린터로 할당하고 STEP 7-Micro/WIN을 다시 시작합니다.

9. 	S7-200 설명서 CD

S7-200 설명서 CD의 "프로그래밍 팁" 섹션에서 설명된 문제가 발생하면, Java Runtime Environment를 설치하거나 업데이트해야 할 수 있습니다. 이 기능을 위해 무료 플러그인을 다운로드하려면 http://www.java.com으로 가서 "무료 다운로드" 링크를 선택합니다. Java Runtime Environment 설치에 관한 지침을 따르고, S7-200 설명서 브라우저를 다시 시작합니다.

10. 	왼쪽 수직 레일에 직접 연결된 상자 설명은 항상 실행하는 것은 아닙니다. 아래 표시된 LAD 네트워크에서 DEC_B 상자는 모든 프로그램 스캔을 실행하지 않습니다. 네트워크 2의 DEC_B 상자는 네트워크 1의 결과가 TRUE(Q0.0=1)인 경우에만 실행되며 네트워크 1이 FALSE(Q0.0)로 평가되면 실행되지 않습니다.

11. 	필요한 winhelp32.exe 도움말 뷰어가 설치되어 있지 않으므로, 새로운 Microsoft Windows 7 운영체제 설치 시 STEP 7-Micro/WIN 도움말(*.hlp) 파일을 디스플레이할 수 없습니다. Micro/Win 도움말 주제를 보려면, 인터넷에 연결되어 있어야 하며 Microsoft 다운로드 센터에서 새로운 winhelp32.exe 파일을 직접 다운로드해야 합니다.

http://support.microsoft.com/kb/917607로 가서 지침을 따르십시오. Genuine Windows Validation 구성요소를 다운로드해야 Windows 6.0-KB917607-x64.msu 파일(64-비트 PC용) 또는 Windows 6.0-KB917607-x86.msu(32-비트 PC용) 파일을 다운로드할 수 있는 다운로드 페이지에 접근할 수 있습니다.

- Microsoft Windows 7 운영체제의 기타 특성

MS Windows 에서 소프트웨어 위치는 더 이상 "시작 메뉴 > SIMATIC"이 아닙니다. 이제는 "시작 메뉴 > 프로그램 파일> Siemens Automation > SIMATIC"에 있습니다. MS Windows 의 현재 아키텍처에서는 이런 경로가 필요합니다.

13.	모션 프로파일 테이블 설명:

위치 제어 마법사는 사용자의 위치 제어 시스템에 대해 제공한 응답에 따라 필요한 V 메모리 프로파일 데이터를 올바르게 생성합니다. 고유한 프로파일 테이블을 생성하려는 고급 사용자는 IN_OUT_CFG 데이터 바이트의 음극 (POL=1) P/D 비트 7에 대한 시스템 매뉴얼 및 도움말 항목 설명에 극성 오류가 있다는 사실을 알고 있어야 합니다. 아래 텍스트는 P/D 비트 극성에 대한 수정 내용(기울임꼴)을 보여줍니다.

P/D 비트는 P0 및 P1의 사용을 지정합니다.

음극 (POL=1)

0 –	음의 회전에 대한 P0 펄스

양의 회전에 대한 P1 펄스

1 -	회전에 대한 P0 펄스

P1은 회전 방향을 제어합니다(0 – 음, 1 – 양).

6.2	해당 국가 언어

STEP 7-Micro/WIN은 여러 Microsoft 공동 대화상자를 사용합니다. 이 대화창의 텍스트는 STEP 7-Micro/WIN에서 선택한 언어와 상관 없이 운영체제의 언어로 나타납니다.

6.3	일반 통신

통신 컨피규레이션 목록은 설명서 CD에 있는 S7-200 프로그램 가능 컨트롤러 시스템 매뉴얼을 참조하십시오.

6.3.1	다중 마스터 통신

주:  여러 마스터가 있는 네트워크에서 다중 마스터 통신을 사용하면(TD 또는 OP에 포함된), 하드웨어가 PLC 네트워크로 초기화하려면 몇 초가 소요됩니다. 초기화가 완료되기 전에 통신을 시도하면 오류가 발행할 수 있습니다. 마지막 요청을 재시도하면 이 오류가 수정되어야 합니다.

STEP 7-Micro/WIN 네트워크 주소 설정:

일반적으로 마스터에는 사용할 수 있는 하위 주소를, 슬레이브에는 상위 주소를 사용합니다. 네트워크의 마스터에 일관된 주소를 사용하는 것이 좋습니다(필수는 아님). 예:

## 네트워크 구성요소	가능한 주소

STEP 7-Micro/WIN	0

TD 200	1

OP15	2

여러 S7-200 슬레이브	3, 4 및 5 추가 마스터를 위해 여유 번호를 남기고 16에서 S7-200 슬레이브 번호를 시작합니다.

TD 200-MPI:

이전 TD 200(v1.2 이전)이 CPU를 조사할 때 CPU 215 또는 CPU 216으로 프로그램을 다운로드하거나 업로드하는 중에 문제가 발생할 수 있습니다. TD 200에서의 현재 시간 초과 오류는 더 이상 이들 CPU 모델에서는 적당하지 않습니다. 이 오류를 해결하려면 일시적으로 TD 200을 네트워크에서 연결해제하고 프로그램을 다운로드하거나 업로드한 다음 TD 200을 네트워크에 다시 연결합니다.

마스터 모드 통신 오류:

PLC가 마스터 모드일 때 STEP 7-Micro/WIN은 잘못된 통신 시간 초과 오류를 보고합니다. 예를 들어, STEP 7-Micro/WIN을 사용하여 CPU를 STOP 모드로 설정하면 CPU가 STOP 모드로 가지 않더라도 이 시간 초과 오류를 반환합니다.

6.4	프로젝트 호환성

1.  V4.x에서, CPU 21x PLC에서 데이터 블록을 업로드할 때, 정보와 주석을 포맷 중인 모든 데이터 블록이 삭제됩니다.

2.  이 문자열에 삽입된 큰 따옴표가 있는 V3.0 이전 프로젝트는 컴파일되지 않습니다.  도움말 시스템에 있는 잘못된 구문 법칙에서 설명한 대로 프로젝트를 수정해야 합니다.

3.  로컬 메모리 사용은 더 이상 문자열 피연산자에서 지원되지 않습니다.

4.  드물지만 큰 프로그램에서는 다운로드 마법사 컨피규레이션 없이 프로그램을 다운로드하는 새로운 옵션이 있습니다.  프로그램이 다운로드되고 제대로 실행되지만 이후 업로드에서는 마법사를 다시 실행하여 업로드된 프로그램을 편집할 수 없습니다.  이전 릴리스에서는 다운로드가 차단되어 있습니다.

### 7	강제 실행 기능 사용

경고!

프로그램에서 값을 강요하면 입력/출력 조건이나 피연산자 값에 원래 영향을 주었던 다른 프로그램 논리와 상관 없이 피연산자는 프로그램의 각 스캔에서의 값으로 리셋합니다. 강제 실행하면 프로세스에서 예측할 수 없게 작동할 수 있으며 예측 불가능한 프로세스 동작이 개인에게 심각한 부상 또는 죽음 및/또는 장비 손상을 야기할 수 있습니다. 강제 실행 기능은 프로그램 디버깅을 위한 것입니다. 프로세스 장비의 문제를 보정하도록 값을 강제 실행하지 마십시오. 숙련된 사람만이 강제 실행 기능을 사용해야 합니다. 프로세스를 유지보수하거나 디버그할 권한이 있는 모든 개인은 프로그램 값을 강제 실행할 경우 주의하십시오.

강제 실행 기능을 사용할 때 다음에 유의하십시오.

- PLC가 STOP 모드에 있을 때도 강제 실행된 값이 강제 실행되도록 남아 있게 됩니다.

- PLC가 STOP 모드로 전이될 때 강제 실행 기능은 지정된 값으로 가도록 구성된 출력을 무시합니다.

- PLC가 파워 사이클인 경우 전원이 PLC로 복원될 때 강제 실행된 값이 다시 적용됩니다.

강제 실행 기능에 관한 자세한 정보는 S7-200 프로그램 가능 컨트롤러 시스템 매뉴얼을 참조하십시오.