SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP3

Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 2005

Inhalt

Hinweise zur Installation

1	Betriebssystem und Hardware-Voraussetzungen

2	Betriebsumgebung

3	Installation

4	Installieren der Upgrade-Lizenz

Hinweise zur Verwendung

# 5	Was ist neu?

# 6	Bekannte Probleme und Abhilfen

6.1	Probleme

6.2	WIPEOUT.EXE

6.3	Sprachen

6.4	Allgemeine Kommunikation

6.4.1	Multi-Master-Kommunikation

6.5 	Projektkompatibilität

7	Funktion zum Forcen

Hinweise zur Installation

1	Betriebssystem und Hardware-Voraussetzungen

- Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 oder höher, Windows XP Home oder Windows XP Professional

- Ein PC, auf dem eines der oben genannten Betriebssysteme läuft. Ausführliche Informationen finden Sie in den Spezifikationen von Microsoft.

- Mindestens 350 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte

- Stellen Sie eine kleine Schriftart und eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024x768 Pixel ein.

- Beliebige von Microsoft Windows unterstützte Maus

- Für die Kommunikation mit der S7-200 benötigen Sie eines der folgenden:

–	PC/PPI-Kabel, das an Ihre USB-Schnittstelle angeschlossen wird

–	PC/PPI-Kabel, das an die serielle Kommunikationsschnittstelle angeschlossen wird (COM1 oder COM2 am PC)

–	Kommunikationsprozessor (CP-Karte) und MPI-Kabel

–	Modemmodul EM 241

–	Ethernet-Erweiterungsmodul CP243-1 oder CP243-1 IT

- Hinweis: Die Kommunikationskarten CP5613 und CP5614 werden nicht unterstützt.

- Hinweis: Installationsprobleme mit SIMATIC NET
Wenn Sie SIMATIC NET V6.2 (oder früher) auf Ihrem Computer installiert haben, tritt während der Installation möglicherweise der folgende Fehler auf. 
"Schwerer Fehler in der SIMATIC NET Komponente sntieno.dll"
"Installation des Protokolls siem_isotrans fehlgeschlagen, Fehlercode hr=0x80070430"

Wenn dieser Fehler auftritt, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Beenden Sie die Installation und starten Sie Ihren PC neu. Der Neustart ist unbedingt erforderlich.
2. Deinstallieren Sie die Software über die Windows-Funktion "Programme hinzufügen/entfernen" und starten Sie Ihren PC neu. Der Neustart ist unbedingt erforderlich.
3. Installieren Sie die Software erneut. Diesmal tritt der Fehler nicht auf.

- Intelligente Module können in jeder Modulposition angeordnet werden (sofern die Firmware-Version der CPU mindestens V 1.21 ist). Für Systeme mit früherer CPU-Firmware, die intelligente Module unterstützen, gibt es das Internet-Update 9261022. Dieses Update erfordert im wesentlichen, dass alle intelligenten Module als Gruppe neben der CPU angeordnet werden (Beispiel: es dürfen sich keine digitalen oder analogen Module zwischen der CPU und der Gruppe der intelligenten Module befinden).

Zur Zeit sind die folgenden intelligenten Module verfügbar:

– 	PROFIBUS-DP-Modul EM277

– 	Modemmodul EM 241

– 	Positioniermodul EM 253

– 	Ethernet-Modul CP243-1

– 	Internet-Modul CP243-1 IT

2	Betriebsumgebung

Damit Sie mit der Software STEP 7-Micro/WIN unter Windows 2000/XP Professional arbeiten können, müssen Sie sich mindestens mit Hauptbenutzerrechten anmelden. Für die Installation der Software STEP 7-Micro/WIN benötigen Sie Administratorrechte, ebenso zum Einrichten von Modulen mit der Anwendung "PG/PC-Schnittstelle einstellen".

Es wird empfohlen, bei Verwendung von STEP 7-Micro/WIN den Ruhezustand zu deaktivieren. Wenn Online-Verbindungen bestehen oder mit STEP 7-Micro/WIN über ein Netz auf Projekte zugegriffen wird und dann der Ruhezustand eingenommen wird, kann es zu folgenden Fehlern kommen:

- Unbeabsichtigtes Beenden von Online-Verbindungen

- Datenverlust in Projekten, die im PC-Netz geöffnet sind

Um diese Fehler zu vermeiden, stellen Sie für die Energiesparoptionen des Betriebssystems in der Systemsteuerung von Windows die manuelle Auslösung ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Ruhezustand nicht automatisch durch einen Timer aufgerufen wird. Rufen Sie den Ruhezustand nicht während einer Kommunikations-Task wie oben beschrieben manuell auf.

STEP 7-Micro/WIN 4.0 wurde unter den folgenden Betriebssystem-Versionen getestet:

- Windows 2000 mit SP3

- Windows XP Home

- Windows XP Professional mit SP2

Nur in STEP 7-Micro/WIN V4.x ist eine gleichzeitige Verbindung mit S7-200 PC Access V1.x möglich. Sie können z.B. nicht die Kommunikation in STEP 7-Micro/WIN V3.x und S7-200 PC Access V1.x zur gleichen Zeit betreiben.

Hinweis: Bei nicht stabilem Betrieb oder unerklärlichen Abstürzen prüfen Sie in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers, dass Hyper-Threading deaktiviert ist. Zur Behebung starten Sie Ihren PC neu, bevor Sie die Anwendung erneut ausführen.

3	Installation

1. Schließen Sie alle Anwendungen, auch die MS-Office Funktionsleiste.

2. Schieben Sie die STEP 7-Micro/WIN CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Setup-Programm startet automatisch, sofern Sie nicht die Autostart-Funktion deaktiviert haben. Sie können das Setup-Programm manuell starten, indem Sie auf die Datei "Setup.exe" auf der CD doppelklicken.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm bis zum Ende der Installation.

Hinweis: 	Zum Installieren von STEP 7-Micro/WIN auf einem PC mit einem der Betriebssysteme Windows 2000 oder Windows XP Professional müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

Hinweis: 	Beim Installieren von STEP 7-Micro/WIN werden Sie während der Installation aufgefordert, ein Zielverzeichnis einzugeben. Es ist empfehlenswert, frühere Versionen von STEP 7-Micro/WIN vor der Installation der neuen Version zu deinstallieren. Deinstallieren Sie die frühere Version über die Funktion "Programme hinzufügen/entfernen" in der Systemsteuerung.

4	Installieren der Upgrade-Lizenz

Wenn bereits eine frühere Version von STEP 7-Micro/WIN auf dem PC installiert ist, führen Sie einfach die Installation des Upgrade mit der Upgrade-CD aus. Wenn Sie die Installation auf einem neuen PC mit einem neuen Betriebssystem vornehmen, müssen Sie zunächst die komplette Einzellizenz installieren und anschließend die Upgrade-Installation mit Hilfe der Upgrade-CD durchführen. Wenn bei der Installation der ursprünglichen Einzellizenz auf dem neuen PC Schwierigkeiten auftreten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. 	Brechen Sie die fehlgeschlagene Installation ab.

2. 	Suchen Sie auf der STEP 7-Micro/WIN V4.x Upgrade-CD die Datei "UpgradePatch.exe".

3. 	Führen Sie die Datei "Upgrade_Patch.exe" durch Doppelklick aus.

4. 	Starten Sie die Upgrade-Installation erneut, indem Sie die CD mit der Upgrade-Lizenz ins Laufwerk schieben.

Hinweise zur Verwendung

5	Was ist neu?

Was in V4.0 neu ist, erfahren Sie, wenn Sie STEP 7-Micro/WIN aufrufen und im Projektbaum auf den obersten Eintrag "Was ist neu" klicken.

6	Bekannte Probleme und Abhilfen

6.1	Probleme

1. 	Automatische Erkennung einer angeschlossenen seriellen Maus in Windows 2000

Ein Computer mit dem Betriebssystem Windows 2000 versucht, den Anschluss einer seriellen Maus automatisch zu erkennen. Ist Ihr Computer an ein S7-200 Multi-Master-Netz angeschlossen, wenn das Betriebssystem gestartet wird, dann meldet Windows 2000 den S7-200 Netzwerkverkehr fälschlicherweise als Anschluss einer seriellen Maus. In diesem Zustand erscheinen zufällige Mausbewegungen und Klicks mit der rechten Maustaste auf dem Desktop von Windows 2000. Sie müssen die Verbindung des S7-200-Netzes trennen, um die falsche Datenübertragung zu beenden. Dieses Windows 2000 Problem ist bekannt in den Versionen SP1 und SP2 von Windows 2000. Es wird im Artikel Q283063 der Microsoft Knowledge Base behandelt.

Stellen Sie dieses Problem fest, versuchen Sie bitte folgendes:

- Trennen Sie die Verbindung an der seriellen S7-200 Schnittstelle, bevor Sie Windows 2000 neu starten. Schließen Sie den Computer nach dem Anlauf und nachdem Sie sich angemeldet haben wieder an das S7-200 Netz an.

- Wenn Sie keine serielle Maus verwenden, dann können Sie die Datei boot.ini ändern und die Umschaltoption /NoSerialMouse aufnehmen. Ändern Sie die Zeilen unter [operating system] in der Datei boot.ini im Notepad-Editor. Die Datei boot.ini befindet sich im Hauptverzeichnis des Boot-Laufwerks (üblicherweise C:\).

Führt die Datei boot.ini beispielsweise auf:

[operating system]

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot

Dann ergänzen Sie den Schalter /NoSerialMouse wie folgt:

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot /NoSerialMouse

2. 	Karte CP 5511 mit Notebook-PC

Intern ist die Karte CP 5511 ISA-basiert und die neue Plug & Play-Technologie funktioniert nicht einwandfrei. STEP 7-Micro/WIN und alle SIMATIC Produkte installieren eine Datei *.inf, die die häufigsten Konfigurationen für die meisten PCs enthält. Es sind jedoch nicht alle PCs identisch, und es kann sein, dass Sie sich eine andere Datei *.inf über die S7-200 Hotline besorgen müssen. Wenn Sie Probleme haben, dass die Karte CP 5511 nicht richtig installiert werden kann oder nicht einwandfrei funktioniert, dann wenden Sie sich bitte an die Siemens S7-200 Hotline.

3. 	Installieren von CP-Karten

Sie müssen immer zuerst STEP 7-Micro/WIN installieren, bevor Sie eine CP-Karte stecken und installieren. STEP 7-Micro/WIN enthält E/A-Treiber-Software, die von CP-Karten verwendet wird.

4.	Verwalten des Anwendungszugriffs auf die serielle Schnittstelle

Wenn Sie die Kommunikation in STEP 7-Micro/WIN einrichten oder die PG/PC-Schnittstelle in der Systemsteuerung verwenden, um die Parameter für den COM-Port des PC einzustellen, wird durch bestimmte Bedingungen hervorgerufen, dass neben der COM-Port-Nummer im Feld für die Auswahl des COM-Ports ein Sternchen angezeigt wird. Dieses Sternchen zeigt an, dass der PC des Anwenders bereits so eingestellt ist, dass eine andere Anwendung diesen COM-Port nutzt. Ist beispielsweise auf dem PC die Software Palm Pilot installiert und Sie versuchen, STEP 7-Micro/WIN zu installieren, wird ein Sternchen angezeigt, weil die Software Palm Pilot üblicherweise immer dann geladen wird, wenn der PC gestartet wird. Sie müssen die andere Anwendung "entladen" (nicht deinstallieren), um den COM-Port frei zu machen, damit STEP 7-Micro/WIN Zugriff auf die Schnittstelle erhält.

5. 	HP DeskJet Farbdrucker

Treten beim Drucken mit einem Farbdrucker HP DeskJet oder mit einem beliebigen anderen Drucker Probleme auf, laden Sie die neuesten Druckertreiber des Druckerherstellers. Sie können auch den Windows Universal-Druckertreiber für Ihren Drucker einstellen. Dies ist (für den HP DeskJet) der Treiber 550c.

6. 	Kommunikation mit einem TD 200

Es kann ein Fehler auftreten, wenn Sie Programme in die oder aus der CPU 215 bzw. CPU 216 laden möchten und eine ältere Version des TD 200 (vor Version 1.2) die CPU abfragt. Der aktuelle Fehler zum Ablauf der Zeit für das TD 200 ist für die neueren CPU-Modelle überholt. Als Lösung schlagen wir vor, das TD 200 kurzzeitig vom Netz zu trennen, dann das Programm in die oder aus der CPU zu laden und anschließend das TD 200 wieder an das Netz anzuschließen.

7. 	Mobiltelefonmodems TC-35

Einige Laptops von Dell kommunizieren nicht einwandfrei, wenn sie mit einem Modem Siemens TC-35 eingesetzt werden. Das Problem tritt bei einigen Laptops von Dell auf, die die Sendeleitung hochsteuern, wenn die serielle Schnittstelle nicht verwendet wird. Deshalb wird das Modem Siemens TC-35 (und möglicherweise auch andere handelsübliche Modems) zurückgesetzt und verursacht dadurch Fehler während der Initialisierungssequenz, woraufhin Kommunikationsfehler auftreten.

8. 	Fernprogrammierung des Mobiltelefonmodems TC-35

Für die Fernprogrammierung eines Modems TC-35 nutzen Sie den AT-Befehl &W. Frühe Versionen der Firmware dieses Modems unterstützen diesen Befehl nicht. Die Programmierung des Modems schlägt fehl, wenn dieser Befehl nicht unterstützt wird.

9. 	Netzdrucker

Wenn ein Netzdrucker als Standarddrucker zugewiesen ist und die Verbindung zwischen PC und Netz unterbrochen ist, kann es beim Aufrufen von STEP 7-Micro/WIN zu einem Fehler kommen. Verbinden Sie den PC wieder mit dem Netz oder weisen Sie einen lokalen Drucker als Standarddrucker zu und starten Sie STEP 7-Micro/WIN neu.

10. 	S7-200 Dokumentations-CD

Wenn bei Verwendung des Abschnitts "Tipps für die Programmierung" auf der S7-200 Dokumentations-CD Probleme auftreten, müssen Sie möglicherweise Java Runtime Environment aktualisieren oder installieren. Ein kostenloses Plug-in für diese Funktion können Sie im Internet auf der Seite http://www.java.com unter "Free Downloads" laden. Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren von Java Runtime Environment, und starten Sie dann den S7-200 Dokumentations-Browser neu.

11. 	Eine Box-Anweisung, die direkt an die linke Stromschiene angeschlossen ist, wird nicht immer ausgeführt. Im folgenden KOP-Netzwerk wird die Box DEC_B nicht in jedem Programmzyklus ausgeführt. Die Box DEC_B in Netzwerk 2 wird nur ausgeführt, wenn das Ergebnis von Netzwerk 1 = TRUE (A0.0 = 1) ist. Die Box wird nicht ausgeführt, wenn das Ergebnis von Netzwerk 1 = FALSE (A0.0 = 0) ist.

6.2	WIPEOUT.EXE

Das Dienstprogramm WIPEOUT ist eine Befehlseingabeaufforderung (Konsole), mit der Sie das Zielsystem auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen können. Dieses Programm ist sehr nützlich, wenn Sie ein Zielsystem mit einer unbekannten Adresse oder Baudrate haben und über STEP 7-Micro/WIN nicht mit dem Zielsystem kommunizieren können. Bevor Sie WIPEOUT verwenden, probieren Sie im Dialogfeld "Kommunikation" die Funktion "In allen Baudraten suchen".

Für das Dienstprogramm WIPEOUT benötigen Sie ein RS-232 PC/PPI-Kabel. Wenn Sie ein RS-232 PC/PPI-Multi-Master-Kabel nutzen, müssen Sie Schalter 5 ausschalten. WIPEOUT können Sie nicht mit einem USB-Kabel verwenden.

WIPEOUT löscht das Anwenderprogramm (OB1), den Datenbaustein (DB1) und alle Konfigurationsinformationen (SDB). Das Zielsystem wird mit der Adresse 2 auf 9600 Baud eingestellt. WIPEOUT wird nicht mit STEP 7-Micro/WIN installiert. Eine Kopie des Dienstprogramms befindet sich auf der Installations-CD von STEP 7-Micro/WIN. Das Programm kann von CD gestartet werden oder auf die Festplatte kopiert und dann aufgerufen werden. Zum Aufrufen des Programms WIPEOUT öffnen Sie die Befehlseingabeaufforderung und geben den Befehl "WIPEOUT" ein. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

6.3	Sprachen

STEP 7-Micro/WIN verwendet einige Standard-Dialogfelder von Microsoft Windows. Der Text in diesen Dialogfeldern erscheint unabhängig von der in STEP 7-Micro/WIN eingestellten Sprache in der Sprache, in der das Betriebssystem installiert ist.

6.4	Allgemeine Kommunikation

Eine Liste der Kommunikations-Konfigurationen finden Sie auf der Dokumentations-CD im S7-200 Systemhandbuch.

6.4.1	Multi-Master-Kommunikation

Hinweis: Wenn Sie in Netzen mit mehreren Mastern (einschließlich TDs und OPs) die Multi-Master-Kommunikation einsetzen, benötigt die Hardware einige Sekunden, um im Netz des Automatisierungssystems initialisiert zu werden. Wenn Sie versuchen, die Kommunikation aufzubauen, bevor die Initialisierung beendet wurde, kann dies zu Fehlern führen. Die Wiederholung des letzten Auftrags behebt den Fehler.

Einstellen von Netzadressen in STEP 7-Micro/WIN:

Im allgemeinen sollten Sie die unteren Adressen für Master und die höheren Adressen für Slaves verwenden. Es wird empfohlen (es ist jedoch nicht notwendig), dass Sie für die Master im Netz aufeinanderfolgende Adressen vergeben. Beispiel:

## Netzkomponenten		Mögliche Adressen

STEP 7-Micro/WIN		0

TD 200		1

OP15		2

Verschiedene S7-200 Slaves	3, 4 und 5. Sie können diese Nummern für weitere Master frei lassen und mit der Nummerierung der S7-200 Slaves bei 16 beginnen.

TD 200-MPI:

Es kann ein Fehler auftreten, wenn Sie Programme in die oder aus der CPU 215 bzw. CPU 216 laden möchten und eine ältere Version des TD 200 (vor Version 1.2) die CPU abfragt. Der aktuelle Fehler zum Ablauf der Zeit für das TD 200 ist für diese CPU-Modelle überholt. Als Lösung schlagen wir vor, das TD 200 kurzzeitig vom Netz zu trennen, dann das Programm in die oder aus der CPU zu laden und anschließend das TD 200 wieder an das Netz anzuschließen.

Kommunikationsfehler im Master-Modus:

Es kann sein, dass in STEP 7-Micro/WIN unberechtigterweise Kommunikationsfehler (Timeout) gemeldet werden, wenn sich das Automatisierungssystem im Master-Modus befindet. Wenn Sie beispielsweise mit STEP 7-Micro/WIN die CPU in den Betriebszustand STOP versetzen möchten, wird ein Timeout-Fehler gemeldet, obwohl die CPU tatsächlich in den Betriebszustand STOP versetzt wurde.

6.5 	 Projektkompatibilität

1. Wenn Sie in V4.x einen Datenbaustein aus einem Zielsystem CPU 21x laden, werden alle Formatierungsinformationen und alle Kommentare des Datenbausteins gelöscht.

2. Projekte vor V3.0, in denen doppelte Anführungszeichen in Zeichenketten enthalten sind, lassen sich nicht übersetzen. Die Projekte müssen wie in der Hilfe zu den Richtlinien bei unzulässiger Syntax beschrieben geändert werden.

3. Lokaldatenspeicher wird nicht mehr für String-Operanden unterstützt.

4. Für seltene Fälle mit sehr großen Programmen gibt es jetzt die Möglichkeit, das Programm ohne Assistenten-Konfigurationen ins Zielsystem zu laden. Das Programm wird ordnungsgemäß ins Zielsystem geladen und kann einwandfrei ausgeführt werden, doch bei nachfolgenden Ladevorgängen aus dem Zielsystem können die Assistenten nicht mehr ausgeführt werden, um das geladene Programm zu bearbeiten. In früheren Versionen wäre der Ladevorgang nicht möglich gewesen.

### 7	Funktion zum Forcen

Warnung!

Wenn Sie einen Wert in Ihrem Programm forcen, wird der Operand in jedem Zyklus des Programms auf den geforcten Wert zurückgesetzt, und zwar unabhängig von Eingangs-/Ausgangsbedingungen oder anderer Programmlogik, die sich normalerweise auf den Wert des Operanden auswirken würden. Durch Forcen kann es zu unerwartetem Verhalten in Ihrem Prozess kommen, was zu Tod, schweren Körperverletzungen und/oder Sachschaden führen kann. Die Funktion zum Forcen ist eine Hilfe zum Testen Ihres Programms. Forcen Sie nie einen Wert, um dadurch Probleme mit Geräten in Ihrem Prozess zu kompensieren. Nur erfahrenes Personal darf die Funktion zum Forcen einsetzen. Achten Sie darauf, dass jegliches Personal mit Berechtigung zum Warten oder Testen Ihres Programms informiert ist, wenn Werte geforct sind.

Beachten Sie beim Arbeiten mit der Funktion zum Forcen folgendes:

- Ein geforcter Wert bleibt geforct, auch wenn sich das Zielsystem in STOP befindet.

- Die Force-Funktion überschreibt Ausgänge, die so eingestellt wurden, dass sie beim Wechsel in den Betriebszustand STOP einen bestimmten Wert annehmen.

- Bei einer Spannungsunterbrechung werden die geforcten Werte nach Spannungsrückkehr wiederhergestellt.

Ausführliche Informationen zur Funktion zum Forcen finden Sie im S7-200 Systemhandbuch.