SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP3

Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 2005

Sommaire

Remarques sur l'installation

1	Système d'exploitation et environnement matériel requis

2	Environnement de fonctionnement

3	Installation

4	Installation de la licence de mise à niveau

Remarques sur l'utilisation

# 5	Nouveautés

# 6	Problèmes connus et remèdes

6.1	Problèmes

6.2	WIPEOUT.EXE

6.3	Langues

6.4	Généralités sur la communication

6.4.1	Communication multi-maître

6.5 	  Compatibilité des projets

7	Utilisation de la fonction de forçage

Remarques sur l'installation

1	Système d'exploitation et environnement matériel requis

- Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 ou plus, Windows XP Edition familiale ou Windows XP Professionnel

- Ordinateur personnel (PC) capable d'exécuter un des systèmes d'exploitation ci-dessus (voir les spécifications de Microsoft pour plus d'informations)

- Au moins 350 Mo d'espace libre sur le disque dur

- Activation des petites polices et résolution d'écran minimale de 1024 x 768 pixels

- Toute souris prise en charge par Microsoft Windows

- Pour communiquer avec le S7-200 :

–	Câble PC/PPI connecté à votre port USB

–	Câble PC/PPI connecté à votre port de communication série (PC COM1 ou COM2)

–	Processeur de communication (CP) et câble d'interface multipoint (MPI)

–	Module d'extension modem EM241

–	Module d'extension Ethernet CP243-1 ou CP243-1 IT

- Remarque : Les cartes de communication CP5613 et CP5614 ne sont pas prises en charge.

      Remarque : Problèmes d'installation avec SIMATIC NET
Si la version V6.2 ou une version antérieure de SIMATIC NET est installée sur votre ordinateur, vous recevrez peut-être le message d'erreur suivant pendant l'installation :  
"Erreur grave dans la composante SIMATIC NET sntieno.dll"
"Echec de l'installation du protocole siem_isotrans avec le code d'erreur hr=0x80070430"

Procédez comme suit si cette erreur survient :
1. Terminez l'installation et réinitialisez votre PC. La réinitialisation est indispensable.
2. A l'aide de la fonction Ajout/Suppression de programmes, désinstallez le logiciel et réinitialisez votre PC. La réinitialisation est indispensable.
3. Réinstallez le logiciel. Cette fois, vous ne recevrez pas de message d'erreur.

- Les modules d'extension intelligents peuvent être placés à toute position de module correcte (si le microprogramme de la CPU est de version 1.21 ou plus). Pour les systèmes contenant un microprogramme antérieur qui prend en charge les modules intelligents, reportez-vous à la mise à jour Internet 9261022. Cette mise à jour destinée aux microprogrammes CPU antérieurs requiert fondamentalement que tous les modules d'extension intelligents soient placés en groupe à côté de la CPU. Ainsi, aucun module TOR ou analogique n'est autorisé entre la CPU et le groupe de modules intelligents.

Modules intelligents actuellement disponibles :

–    EM277 PROFIBUS-DP

–    Module modem EM241

–    Module de positionnement EM253

–    Module CP243-1

–    Module CP243-1 IT Internet

2	Environnement de fonctionnement

Pour pouvoir utiliser le logiciel STEP 7-Micro/WIN sous Windows 2000/XP Professionnel, vous devez au moins avoir ouvert une session en tant qu’utilisateur avec pouvoir. Vous devez disposer des droits d'administrateur pour installer le logiciel, ainsi que pour configurer des modules à l'aide de l'application "Paramétrage de l'interface PG/PC".

Nous vous recommandons de désactiver le mode de veille (sommeil) lorsque vous utilisez STEP 7-Micro/WIN. En effet, la mise en veille alors que des liaisons en ligne sont établies ou que STEP 7-Micro/WIN accède à des projets par l'intermédiaire d'un réseau peut entraîner les erreurs suivantes :

- coupure involontaire des liaisons en ligne,

- perte de données dans tout projet ouvert qui a été ouvert via un réseau PC.

Pour éviter ces erreurs, définissez les options d'économie d'énergie pour le système d'exploitation dans le panneau de configuration de Windows à "déclenchement manuel". Cela garantit que la mise en veille n'est pas automatiquement déclenchée par une temporisation. Ne déclenchez pas la mise en veille manuellement pendant une tâche de communication (voir ci-dessus).

STEP 7-Micro/WIN version 4.0 a été testé sous les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 2000 avec SP3

- Windows XP Edition familiale

- Windows XP Professionnel avec SP2

Seules les versions V4.x de STEP 7-Micro/WIN peuvent accueillir une liaison simultanée à PC Access S7-200 V1.x.  Ainsi, vous ne pouvez pas établir de communication dans
STEP 7 Micro/WIN V3.x et dans PC Access S7-200 V1.x simultanément.

Remarque : Si vous constatez un fonctionnement instable ou des blocages de programme inexpliqués, examinez les paramètres BIOS de votre ordinateur et vérifiez que la fonction "hyper threading" est désactivée. Pour résoudre d'autres situations, réinitialisez votre PC avant de relancer l'application.

3	Installation

1.  Fermez toutes les applications, barre d'outils MS-Office comprise.

2.  Insérez le CD STEP 7-Micro/WIN dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation (Setup) démarre automatiquement si vous n'avez pas désactivé l'option de démarrage automatique. Vous pouvez démarrer le programme Setup manuellement en double-cliquant sur le fichier "Setup.exe" situé sur le CD.

3.  Suivez les instructions affichées pour mener à bien l'installation.

Remarque :  	Vous devez ouvrir une session avec des droits d'administrateur pour installer STEP 7-Micro/WIN sous un système d'exploitation Windows 2000 et Windows XP Professionnel.

Remarque :  	Lorsque vous installez STEP 7-Micro/WIN, le programme d'installation vous demande d'indiquer un répertoire de destination. Il est recommandé de désinstaller toute version antérieure de STEP 7-Micro/WIN avant d'installer la nouvelle version. Servez-vous de la fonction "Ajout/Suppression de programmes" du panneau de configuration pour désinstaller les versions précédentes.

4	Installation de la licence de mise à niveau

Si une version antérieure de STEP 7-Micro/WIN est déjà installée sur votre ordinateur, exécutez simplement l'installation de mise à niveau à partir du CD de mise à niveau.  Si vous effectuez une installation sur un nouvel ordinateur avec un nouveau système d'exploitation, nous vous recommandons d'installer d'abord la licence individuelle complète, puis d'exécuter l'installation de mise à niveau à partir du CD de mise à niveau.  Procédez comme suit si des problèmes surviennent lorsque vous installez la licence individuelle originale sur le nouvel ordinateur :

1. Annulez l'installation en échec.

2. Dans le CD de mise à niveau STEP 7-Micro/WIN V4.x, localisez le fichier Upgrade_Patch.exe.

3. Double-cliquez sur ce fichier Upgrade_Patch.exe pour l'exécuter.

4. Relancez l'installation de mise à niveau en insérant le CD Licence de mise à niveau.

Remarques sur l'utilisation

5	Nouveautés

Pour connaître les nouveautés de la version V4.0, lancez l'application STEP 7-Micro/WIN et double-cliquez sur le lien "Nouveautés" en haut de l'arborescence de projet.

6	Problèmes connus et remèdes

6.1	Problèmes

1. 	Détection automatique d'une souris à port série par Windows 2000

Un ordinateur sous le système d'exploitation Windows 2000 essaie de détecter automatiquement une souris à port série. Si votre ordinateur est connecté à un réseau multi-maître S7-200 lors du démarrage du système d'exploitation, Windows 2000 signale de manière erronée le trafic de réseau S7-200 en tant que souris série. Dans cet état, tout mouvement de la souris et clic sur le bouton droit apparaîtront sur le bureau Windows 2000. Vous devez déconnecter le réseau S7-200 pour mettre un terme à la transmission incorrecte de données. Ce problème Windows 2000 existe pour les versions SP1 et SP2 de Windows 2000 et est traité dans la base de connaissances de Microsoft, sous le numéro Q283063.

Si vous êtes confronté à ce problème, essayez l'une des solutions suivantes :

- Déconnectez le connecteur de port série S7-200 avant la mise sous tension ou la réinitialisation de Windows 2000.  Une fois l'initialisation achevée et votre session ouverte, reconnectez l'ordinateur au réseau S7-200.

- Si vous n'utilisez pas de souris série, vous pouvez modifier votre fichier boot.ini afin qu'il contienne l'option de commutation /NoSerialMouse. Dans l'éditeur de texte Notepad, modifiez les lignes [operating system] du fichier boot.ini. Ce fichier se trouve dans le répertoire racine du lecteur d'initialisation (généralement C:\).

Par exemple, si boot.ini contient :

[operating system]

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot

Ajoutez l'option /NoSerialMouse, comme illustré ci-dessous :

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot /NoSerialMouse

2. 	Carte CP 5511 sur un PC bloc-notes

En interne, la carte CP 5511 est basée sur ISA et la nouvelle technologie "Plug & Play" ne fonctionne pas correctement. STEP 7-Micro/WIN et tous les produits SIMATIC installent un fichier .inf qui contient les configurations les plus courantes pour la plupart des PC.  Toutefois, tous les PC ne sont pas conçus de la même façon et vous devrez peut-être contacter la ligne directe S7-200 pour obtenir un fichier .inf différent. Si vous avez des problèmes pour installer ou faire correctement fonctionner la carte CP 5511, appelez la ligne directe Siemens S7-200.

3. 	Installation de cartes CP

Il est recommandé de toujours installer STEP 7-Micro/WIN avant d'insérer et d'installer une carte CP quelconque. En effet, STEP 7-Micro/WIN contient un logiciel pilote d'E/S qui est utilisé par les cartes CP.

4.	Gestion de l'accès d'applications au port série

Si vous utilisez l'application de configuration de la communication de STEP 7-Micro/WIN ou de paramétrage de l'interface PC/PG dans le panneau de configuration du PC pour paramétrer le port COM PC, certaines situations entraîneront l'affichage dans le champ de sélection du port COM d'un astérisque à côté du numéro de port COM. Cet astérisque signale que la configuration PC de l'utilisateur a déjà affecté le même port COM à une autre application. Par exemple, si le logiciel Palm Pilot est installé sur le PC et que vous tentez d'installer
STEP 7-Micro/WIN, cet astérisque apparaîtra car le logiciel Palm Pilot est typiquement chargé à chaque initialisation du PC. Vous devez décharger (et non pas désinstaller) l'autre application pour libérer le port COM afin que STEP 7-Micro/WIN puisse à nouveau accéder au port.

5. 	Imprimantes couleur HP DeskJet

En cas de problème lors de l'impression avec une imprimante couleur HP DeskJet ou en cas de difficulté avec d'autres imprimantes, essayez de charger les pilotes les plus récents fournis par le fabricant. Sinon, choisissez le pilote d'imprimante universel Windows pour votre imprimante. Dans le cas de l'imprimante DeskJet par exemple, il s'agit du pilote 550c.

6. 	Communication TD 200

Un problème peut survenir pendant le chargement vers ou depuis la CPU d'un programme à l'aide d'une CPU 215 ou d'une CPU 216 lorsqu'un TD 200 antérieur à la version 1.2 interroge la CPU. En effet, l'erreur de dépassement de délai sur le TD 200 ne convient plus aux nouveaux modèles de CPU. Pour éviter cette erreur, déconnectez temporairement le TD 200 du réseau, chargez le programme vers ou depuis la CPU, puis reconnectez le TD 200 au réseau.

7. 	Modems cellulaires TC-35

Certains ordinateurs portatifs Dell équipés d'un modem Siemens TC-35 ne communiquent pas correctement, car ils mettent la ligne de transmission au niveau haut lorsque le port série n'est pas utilisé. Cela entraîne la réinitialisation du modem Siemens TC-35 (et peut-être d'autres modems de norme industrielle), provoquant ainsi des problèmes de séquence d'initialisation suivis d'erreurs de communication.

8. 	Programmation éloignée du modem cellulaire TC-35

La programmation éloignée d'un modem TC-35 de Siemens utilise une commande AT &W. Or, les premières versions de microprogramme de ce modem n'acceptent pas cette commande. Dans ce cas, la programmation du modem échoue.

9. 	Imprimantes de réseau

Si une imprimante de réseau est définie comme imprimante par défaut et que la liaison de réseau PC est coupée, une erreur peut se produire au démarrage de STEP 7-Micro/WIN. Reconnectez le PC au réseau ou définissez une imprimante locale comme imprimante par défaut et relancez STEP 7-Micro/WIN.

10. CD de documentation S7-200 
Si vous rencontrez des problèmes avec la partie "Conseils de programmation" du CD de documentation S7-200, vous devrez peut-être installer ou actualiser l'environnement d'exécution Java. Pour télécharger un module logiciel gratuit pour cette fonction, rendez-vous sur http://www.java.com et sélectionnez le lien "Téléchargements gratuits". Suivez les instructions pour installer l'environnement d'exécution Java, puis relancez le navigateur de documentation S7-200.

11.	Une opération boîte qui est reliée directement à la barre d'alimentation gauche ne s'exécute pas toujours. Dans le réseau CONT présenté ci-dessous, la boîte DEC_B ne s'exécute pas à chaque cycle. En effet, la boîte DEC_B dans le réseau 2 ne s'exécute que lorsque le résultat du réseau 1 donne la valeur VRAI (TRUE ; Q0.0=1) ; elle ne s'exécute pas si le réseau 1 donne la valeur FAUX (FALSE ; Q0.0=0).

6.2	WIPEOUT.EXE

L'utilitaire WIPEOUT est une application exécutée au niveau de l'invite de commandes (console) qui redonne à l'AP ses réglages d'usine.  Servez-vous de ce programme si vous avez un AP avec adresse ou vitesse de transmission inconnues et que vous ne pouvez pas communiquer avec l'AP par l'intermédiaire de STEP 7-Micro/WIN.  Avant d'utiliser WIPEOUT, essayez la fonction "Rechercher tous les débits" dans la boîte de dialogue Communication.

L'utilitaire WIPEOUT nécessite un câble RS-232 PC/PPI. Si vous utilisez le câble RS-232 PC/PPI multi-maître, il faut désactiver le commutateur 5. Vous ne pouvez pas utiliser WIPEOUT avec un câble USB.

Cet utilitaire effacera le programme utilisateur (OB1), le bloc de données (DB1) et toutes les informations de configuration (SDB).  L'adresse 2 et la vitesse de transmission 9600 bauds seront alors définies pour l'AP. WIPEOUT n'est pas installé avec STEP 7-Micro/WIN, mais une copie de cet utilitaire figure sur le CD d'installation STEP 7-Micro/WIN.  Vous pouvez exécuter WIPEOUT directement à partir du CD ou le copier sur le disque dur pour l'exécuter de là. Pour lancer cet utilitaire, ouvrez une fenêtre Invite de commandes, tapez WIPEOUT et suivez les instructions.

6.3	Langues

STEP 7-Micro/WIN utilise plusieurs boîtes de dialogue standard définies par Microsoft. Si vous affichez l'une de ces boîtes, son texte apparaît dans la langue du système d'exploitation, quelle que soit la langue que vous avez choisie pour STEP 7-Micro/WIN.

6.4	Généralités sur la communication

Vous trouverez la liste des configurations de communication dans le manuel système Automate programmable S7-200 figurant sur le CD de documentation.

6.4.1	Communication multi-maître

Remarque : Lorsque vous utilisez la communication multi-maître dans des réseaux avec plusieurs maîtres (incluant des TD ou des OP), plusieurs secondes sont nécessaires pour initialiser le matériel dans le réseau d'automates. Une erreur peut se produire si vous tentez d'établir la communication avant l'achèvement de cette initialisation. Pour remédier à cela, il suffit normalement de réexécuter la dernière demande.

Définition des adresses de réseau STEP 7-Micro/WIN :

En règle générale, utilisez les adresses disponibles les plus basses pour les maîtres et les adresses disponibles les plus hautes pour les esclaves. Il est préférable, mais pas obligatoire, d'utiliser des adresses consécutives pour les maîtres d'un réseau. Exemple :

## Composantes de réseau	Adresses possibles

STEP 7-Micro/WIN	 0

TD 200	 1

OP15	 2

Plusieurs esclaves S7-200	3, 4 et 5 
Vous pourriez laisser ces numéros libres pour des maîtres supplémentaires et commencer la numérotation des esclaves
S7-200 à 16.

TD 200-MPI

Un problème peut survenir pendant le chargement vers ou depuis la CPU d'un programme à l'aide d'une CPU 215 ou d'une CPU 216 lorsqu'un TD 200 antérieur à la version 1.2 interroge la CPU. En effet, l'erreur de dépassement de délai sur le TD 200 ne convient plus à ces modèles de CPU. Pour éviter cette erreur, déconnectez temporairement le TD 200 du réseau, chargez le programme vers ou depuis la CPU, puis reconnectez le TD 200 au réseau.

Erreur de communication en mode maître

Lorsque l'automate programmable est en mode maître, STEP 7-Micro/WIN peut signaler des erreurs de dépassement du délai imparti pour la communication qui sont sans fondement. Par exemple, si vous utilisez STEP 7-Micro/WIN pour faire passer la CPU à l'état "Arrêt" (STOP), cette erreur de dépassement du délai imparti peut être signalée même si la CPU est effectivement passée à l'arrêt.

6.5	Compatibilité des projets

1.  Dans V4.x, lorsque vous chargez un bloc de données à partir d'un AP à CPU 21x, toutes les informations de mise en forme et tous les commentaires du bloc de données sont effacés.

2.  Il est impossible de compiler les projets antérieurs à V3.0 dans lesquels des chaînes contiennent des guillemets. Il faut modifier ces projets comme décrit dans la rubrique traitant des syntaxes incorrectes dans le système d'aide.

3.  La mémoire locale n'est plus utilisable pour les opérandes de type chaîne.

4.  Dans de rares cas où les programmes sont extrêmement grands, une nouvelle option permet de charger le programme dans la CPU sans charger les configurations d'assistants. Le programme sera chargé et s'exécutera correctement, mais des chargements ultérieurs depuis la CPU n'autoriseront pas la réexécution des assistants pour éditer le programme chargé depuis la CPU. Dans les versions précédentes, le chargement dans la CPU aurait été bloqué.

### 7	Utilisation de la fonction de forçage

Attention !

Lorsque vous forcez une valeur dans votre programme, l'opérande est mis à cette valeur à chaque cycle du programme sans qu'il soit tenu compte des conditions d'entrée/sortie ou d'une autre logique de programme qui affecteraient normalement la valeur de l'opérande. Le forçage peut provoquer un fonctionnement imprévisible de votre processus pouvant entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants. La fonction de forçage représente une aide pour le débogage de votre programme. Vous ne devez donc pas l'utiliser pour forcer une valeur afin de compenser des problèmes survenant dans l'équipement de votre processus. Aussi seules des personnes expérimentées doivent-elles utiliser la fonction de forçage. Assurez-vous que toutes les personnes s'occupant de la maintenance ou du test de votre processus savent que des valeurs du programme ont été forcées.

Tenez compte des indications suivantes lorsque vous utilisez la fonction de forçage :

- Toute valeur forcée reste forcée même lorsque l'AP est à l'état "Arrêt" (STOP).

- La fonction de forçage a priorité sur la configuration de sorties donnant à celles-ci une valeur précise lorsque l'AP passe à l'état "Arrêt".

- Si l'AP est mis hors tension, toute valeur forcée sera réappliquée lors de la remise de l'AP sous tension.

Reportez-vous au manuel système Automate programmable S7-200 pour plus d'informations sur la fonction de forçage.