SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP3

Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 2005

Indice

Istruzioni per l'installazione

1	Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware

2	Ambiente operativo

3	Installazione

4	Installazione della licenza di aggiornamento

Note sull'utilizzo

# 5	Novità

# 6	Problemi noti e soluzioni

6.1	Problemi

6.2	WIPEOUT.EXE

6.3	Lingue supportate

6.4	Informazioni generali sulla comunicazione

6.4.1	Comunicazione multimaster

6.5 	Compatibilità dei progetti

7	Utilizzo della funzione di forzamento

Istruzioni per l'installazione

1	Requisiti del sistema operativo e requisiti hardware

- Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 o successivo, Windows XP Home o Windows XP Professional.

- PC in grado di supportare uno dei sistemi operativi sopra indicati (per maggiori informazioni consultare la documentazione Microsoft).

- Almeno 350 MB di spazio libero sul disco fisso.

- Caratteri piccoli e risoluzione minima di 1024x768 pixel.

- Mouse supportato da Microsoft Windows.

- I seguenti elementi per la comunicazione con l'S7-200:

–	Cavo PC/PPI collegato alla porta USB

–	Cavo PC/PPI collegato alla porta di comunicazione seriale (PC COM1 o COM2)

–	Scheda per processore di comunicazione (CP) e cavo per interfaccia multipoint (MPI)

–	Unità di ampliamento modem EM241

–	Unità di ampliamento Ethernet CP243-1 o CP243-1 IT.

- Avvertenza: le schede di comunicazione CP5613 e CP5614 non sono supportate.

- Avvertenza: problemi di installazione con SIMATIC NETNE
Se è stato installato nel PC SIMATIC NET versione 6.2 o precedente, durante l'installazione può verificarsi il seguente errore:  
"Errore grave nel file sntieno.dll di SIMATIC NET"
"Si è verificato l'errore hr=0x80070430 nel protocollo siem_isotrans"

Se si verificano questi errori procedere nel seguente modo:
1. concludere l'installazione e riavviare il PC. Il riavvio del PC è indispensabile.
2. Disinstallare il software con "Installazione applicazioni" e riavviare nuovamente il PC. Il riavvio del PC è indispensabile.
3. Ripetere l'installazione del software: questa volta non verranno segnalati messaggi di errore.

- Le unità intelligenti possono essere collocate in qualsiasi posizione, sempre che la versione della CPU sia 1.21 o superiore. Per i sistemi che contengono CPU con versione precedente, che supporta le unità intelligenti, consultare l'aggiornamento Internet 9261022. Tale aggiornamento specifica che è necessario collocare le unità intelligenti una accanto all'altro vicino alla CPU (non è ad esempio possibile collocare delle unità digitali o analogiche fra la CPU e le unità intelligenti).

Attualmente sono disponibili le seguenti unità intelligenti:

–    EM277 PROFIBUS-DP

–    EM241 Modem

–    EM253 Posizionamento

–    CP243-1 Ethernet

–    CP243-1 IT Internet

2	Ambiente operativo

Per poter utilizzare il software STEP 7-Micro/WIN 32 in Windows 2000/XP Professional ci si deve collegare almeno come utente power. Inoltre per poter installare STEP 7-Micro/WIN e configurare le unità mediante l'applicazione "Impostazione interfaccia PG/PC" si deve disporre dei diritti di amministratore.

Quando si usa STEP 7-Micro/WIN è consigliabile disattivare la modalità di congelamento. Se si passa in tale modalità quando si è collegati o mentre STEP 7-Micro/WIN 32 accede a dei progetti attraverso la rete si possono verificare i seguenti errori:

- interruzione involontaria del collegamento

- perdita dei dati in uno dei progetti aperti attraverso la rete di PC.

Per evitare questi errori si deve impostare Opzioni di risparmio energia del Pannello di controllo di Windows sull'attivazione manuale, in modo da impedire che il congelamento venga attivato automaticamente da un timer. La modalità di congelamento non deve essere attivata manualmente durante un task di comunicazione.

STEP 7-Micro/WIN versione 4.0 è stato testato con i seguenti sistemi operativi:

- Windows 2000 con SP3

- Windows XP Home

- Windows XP Professional con SP2

Solo STEP 7-Micro/WIN V4.x e S7-200 PC Access v1.x possono stabilire contemporaneamente un collegamento. Non si possono invece collegare contemporaneamente, ad esempio, STEP 7-Micro/WIN V3.x e S7-200 PC Access v1.x.

Avvertenza: In caso di funzionamento installabile o di chiusura del programma senza alcuna spiegazione, verificare le impostazioni della BIOS del computer e accertarsi che hyper-threading sia disattivata. Per risolvere altre situazioni riavviare il PC prima di eseguire nuovamente l'applicazione.

3	Installazione

1. Chiudere tutte le applicazioni, compresa la barra degli strumenti di MS-Office.

2. Inserire il CD di STEP 7-Micro/WIN nel drive per CD ROM. Se non è stata disattivata l'opzione di avvio automatico il programma di installazione si avvia automaticamente. È comunque possibile avviarlo manualmente facendo doppio clic sul file "Setup.exe" del CD.

3. Portare a termine l'installazione seguendo le istruzioni a video.

Avvertenza: 	per installare STEP7-Micro/WIN in Windows 2000 o Windows XP Professional ci si deve collegare con la password dell'amministratore di sistema.

Avvertenza: 	quando si installa STEP 7-Micro/WIN il programma di installazione chiede di specificare la directory di destinazione. Prima di installare una nuova versione di STEP 7-Micro/WIN si devono disinstallare quelle precedenti  con "Installazione applicazioni" del Pannello di controllo.

4	Installazione della licenza di aggiornamento

Se nel PC è già presente una versione di STEP 7-Micro/WIN basta eseguire l'installazione di aggiornamento con l'apposito CD. Se si installa il programma in un nuovo PC con un nuovo sistema operativo si deve innanzitutto installare la licenza individuale completa e quindi effettuare l'aggiornamento. Se durante l'installazione della licenza individuale originale nel nuovo PC si verificano dei problemi, eseguire le seguenti operazioni:

1. interrompere l'installazione in corso.

2. Cercare il file UpgradePatch.exe nel CD di aggiornamento di STEP 7-Micro/WIN V4.x.

3. Fare doppio clic sul file Upgrade_Patch.exe per eseguirlo.

4. Riavviare l'installazione dell'aggiornamento inserendo l'apposito CD.

Note sull'utilizzo

5	Novità

Per sapere quali sono le nuove caratteristiche della versione 4.0, eseguire l'applicazione
STEP 7-Micro/WIN e fare doppio clic sul link "Novità" in alto nell'albero di progetto.

6	Problemi noti e soluzioni

6.1	Problemi

1. 	Rilevamento automatico del mouse nella porta seriale in Windows 2000.

Quando si avvia il PC in Windows 2000, il sistema operativo controlla automaticamente la porta seriale per verificare se è utilizzata dal mouse. Se, quando viene avviato il sistema operativo, il PC è collegato a una rete multimaster S7-200, Windows 2000 interpreta il traffico della rete S7-200 come se si trattasse di un mouse nella porta seriale. In tal caso gli spostamenti del mouse e i clic con il tasto destro verranno visualizzati sul desktop di Windows 2000. Per interrompere l'errata trasmissione dei dati si deve scollegare la rete S7-200. Questo problema è stato rilevato nelle versioni SP1 e SP2 di Windows 2000 ed è descritto nell'articolo Microsoft Knowledge Base Q283063.

Per risolvere il problema procedere in uno dei seguenti modi:

- estrarre il connettore di rete dalla porta seriale dell'S7-200 prima di accendere il PC o di riavviare Windows 2000. Ricollegare il computer alla rete S7-200 al termine della procedura di avvio, dopo aver effettuato il log in.

- Se non si usa un mouse seriale si deve modificare il file di avvio boot.ini e inserirvi l'opzione /NoSerialMouse. Utilizzando il Blocco note si dovranno modificare le righe [operating system] del file boot.ini che si trova nella directory principale del drive di avvio (generalmente C:\).

Ad esempio, se il file boot.ini contiene:

[operating system]

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot

si deve aggiungere /NoSerialMouse nel seguente modo:

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot /NoSerialMouse

2. 	Scheda CP 5511 nei PC portatili

Internamente la scheda CP 5511 è su base ISA per cui la nuova tecnologia plug & play non funziona correttamente. STEP 7-Micro/WIN e tutti i prodotti SIMATIC installano un file .inf che contiene le configurazioni comuni alla maggior parte dei PC. Poiché non tutti i PC sono fatti nello stesso modo, a volte può essere necessario richiedere un altro file .inf al centro di assistenza S7-200. In caso di problemi con il funzionamento o l'installazione dell'unità CP 5511 si consiglia rivolgersi al centro di assistenza S7-200 della Siemens.

3. 	Installazione delle schede CP

STEP 7-Micro/WIN deve essere sempre installato prima di inserire e installare le schede CP perché contiene il driver di I/O utilizzato dalle schede.

4.	Gestione dell'accesso delle applicazioni alla porta seriale

Se si impostano i parametri della porta COM del PC nelle finestre Comunicazione e Impostazione interfaccia PC/PG del Pannello di controllo, in alcuni casi compare un asterisco all'interno del campo di selezione, accanto al numero della porta COM. L'asterisco indica che la configurazione del PC dell'utente ha già assegnato la stessa porta COM ad un'altra applicazione. Ad esempio, se nel PC è stato installato il software Palm Pilot e si cerca di installare STEP 7-Micro/WIN, compare l'asterisco perché il software Palm Pilot generalmente viene caricato ogni volta che si avvia il PC. Per liberare la porta COM e renderla nuovamente accessibile a STEP 7-Micro/WIN si deve chiudere (non disinstallare) l'altra applicazione.

5. 	Stampanti a colori HP DeskJet

Se si verificano dei problemi durante la stampa con una stampante a colori HP DeskJet o con altre stampanti, scaricare l'ultima versione dei driver per la stampante in uso dal sito del produttore. In alternativa, scegliere il driver universale di Windows che, nel caso della DeskJet, corrisponde al driver 550c.

6. 	Comunicazione con il TD 200

Se si caricano programmi da o verso le CPU 215 e 216 mentre un vecchio TD 200 (versione precedente alla 1.2) sta interrogando la CPU, si possono verificare degli errori. L'attuale errore di timeout del TD 200 non è più adatto a questi nuovi modelli di CPU. Per risolverlo scollegare il TD 200 dalla rete, caricare il programma da o verso la CPU e ricollegare il TD 200 alla rete.

7. 	Modem per telefono cellulare TC-35

Alcuni portatili Dell non riescono a collegarsi attraverso il modem Siemens TC-35. Questo problema è stato rilevato in alcuni portatili Dell che impostano a uno la linea di trasmissione quando la porta seriale non è in uso. In tal caso i modem Siemens TC-35 (e probabilmente anche altri modem di standard industriale) si resettano e attivano la sequenza di inizializzazione causando errori di comunicazione.

8. 	Programmazione remota del modem per telefono cellulare TC-35

Per la programmazione remota di un modem Siemens TC-35 viene utilizzato un commando AT &W che non era supportato dale precedenti versioni del modem. Se questo commando non è supportato non è possibile programmare il modem.

9. 	Stampanti di rete

Se si imposta una stampante di rete come stampante di default e il PC è scollegato dalla rete, quando si avvia STEP 7-Micro/WIN può verificarsi un errore. Ricollegare il PC alla rete o scegliere una stampante locale come stampante di default e riavviare STEP 7-Micro/WIN.

10. CD di documentazione S7-200
In caso di problemi con la sezione "Suggerimenti per la programmazione" del CD di documentazione potrebbe essere necessario reinstallare o aggiornare l'ambiente di esecuzione Java. Per scaricare un plug-in gratuito entrare nel sito http://www.java.com e selezionare il link "Free Downloads". Quindi seguire le istruzioni per l'installazione dell'ambiente di esecuzione Java e riavviare il browser della documentazione S7-200.

11.	Le operazioni a box che non sono collegate direttamente alla barra verticale non vengono eseguite sempre. Nel segmento KOP illustrato qui di seguito il box DEC_B non viene eseguito in tutti i cicli di scansione del programma. Il box DEC_B del segmento 2 viene eseguito solo quando il risultato del segmento 1 è TRUE (Q0.0=1) e non quando il risultato è FALSE (Q0.0).

6.2	WIPEOUT.EXE

WIPEOUT è un'applicazione DOS che ha la funzione di ripristinare le impostazioni di fabbrica della CPU. Questo programma è particolarmente utile quando non si riesce a comunicare con una CPU mediante STEP 7-Micro/WIN 32 perché non se ne conosce l'indirizzo o la baud rate. Prima di utilizzare WIPEOUT, cercare la funzione "Cerca tutti i baud rate" nella finestra di dialogo Comunicazione.

La utility WIPEOUT richiede l'utilizzo di un cavo RS-232 PC/PPI. Lo switch 5 del cavo deve essere impostato su "off". WIPEOUT non può essere utilizzata con un cavo USB.

La utility WIPEOUT cancella il programma utente (OB1), il blocco dati (DB1) e i dati di configurazione (SDB)  e imposta la CPU sull'indirizzo 2 e a 9600 baud. WIPEOUT non viene installato automaticamente assieme a STEP 7-Micro/WIN 32, ma è disponibile nel CD di installazione  e può essere lanciato direttamente dal CD o copiato e avviato dal disco fisso. Per eseguirlo, aprire una finestra DOS e digitare "WIPEOUT", quindi seguire le istruzioni.

6.3	Lingue supportate

STEP 7-Micro/WIN utilizza alcune finestre di dialogo standard di Microsoft Windows. Il testo delle finestre compare nella lingua di installazione del sistema operativo, indipendentemente dalla lingua scelta per il programma.

6.4	Informazioni generali sulla comunicazione

Le diverse configurazioni per la comunicazione sono descritte in dettaglio nel manuale Sistema di automazione S7-200 contenuto nel CD di documentazione (il secondo CD).

6.4.1	Comunicazione multimaster

Avvertenza:  quando si usa la comunicazione multimaster nelle reti che contengono più master (TD, OP ecc.) l'inizializzazione dell'hardware richiede alcuni secondi. Se si cerca di stabilire la comunicazione prima del termine dell'inizializzazione può verificarsi un errore. Per correggerlo ripetere l'ultima richiesta.

Impostazione degli indirizzi di rete di STEP 7-Micro/WIN:

Generalmente è consigliabile utilizzare gli indirizzi più bassi per i master e quelli più alti per gli slave. È preferibile, ma non necessario, utilizzare indirizzi progressivi per i master della rete. Ad esempio:

## Componenti della rete	Indirizzi possibili

STEP 7-Micro/WIN	0

TD 200	1

OP15	2

Diversi S7-200 slave	3, 4 e 5 Si possono lasciare questi numeri liberi per altri master e iniziare da 16 la numerazione dei PLC S7-200.

TD 200-MPI:

Se si caricano programmi da o verso le CPU 215 e 216 mentre un vecchio TD 200 (versione precedente alla 1.2) sta interrogando la CPU, si possono verificare degli errori. L'attuale errore di timeout del TD 200 non è più adatto a questi nuovi modelli di CPU. Per risolvere questo errore scollegare il TD 200 dalla rete, caricare il programma da o verso la CPU e ricollegare il TD 200 alla rete.

Errore di comunicazione in modo master:

Quando la CPU è in modo master, STEP 7-Micro/WIN potrebbe segnalare alcuni errori di timeout della comunicazione. Ad esempio, se si porta in STOP la CPU con STEP 7-Micro/WIN, può comparire un messaggio di errore anche se la CPU è già passata in STOP.

6.5	Compatibilità dei progetti

1. Nella V4.x quando si carica un blocco dati da una CPU 21x, tutte le informazioni relative alla formattazione e i commenti vengono cancellati.

2. I progetti creati con una versione precedente alla V3.0 che contengono stringhe con il doppio apice non vengono compilati. I progetti devono essere modificati come indicato nell'argomento 'sintassi non ammessa' della Guida.

3. Non è più consentito l'uso della memoria locale negli operandi di Stringa.

4. In rari casi, se i programmi molto grandi, si può utilizzare una nuova funzione che consente di caricare il programma senza le configurazioni degli Assistenti. Il programma si carica e funziona correttamente, ma durante i successivi caricamenti non sarà più possibile riavviare gli Assistenti per apportarvi delle modifiche. Nelle precedenti versioni l'operazione di caricamento veniva bloccata.

### 7	Utilizzo della funzione di forzamento

Pericolo

Quando si forza un valore nel programma, l'operando viene resettato su quel valore in tutti i cicli di scansione indipendentemente dalle condizioni di ingresso/uscita o dalla logica di programma che in condizioni normali influirebbero sul valore. Il forzamento può far sì che il processo funzioni in modo imprevedibile e possa quindi causare la morte o gravi lesioni al personale e/o danni alle apparecchiature. La funzione Forza ha lo scopo di facilitare il test del programma; non si deve mai forzare un valore per compensare problemi con le apparecchiature del processo. La funzione Forza deve essere quindi utilizzata solo da personale qualificato. Accertarsi che il personale autorizzato ad effettuare la manutenzione e il test del processo sia a conoscenza dell'eventuale forzamento dei valori del programma.

Quando si utilizza la funzione di forzamento è importante considerare quanto segue:

- i valori forzati restano forzati anche quando la CPU è in STOP.

- La funzione Forza esclude le uscite che sono state configurate per impostarsi su un valore specifico quando la CPU passa in STOP.

- Se si spegne e riaccende la CPU, dopo la riaccensione i valori forzati vengono nuovamente applicati.

Per maggiori informazioni sull'uso della funzione Forza consultare manuale Sistema di automazione S7-200.